Fatec Osasco Prefeito Hirant Sanazar

Tecnologia em Redes de Computadores

Projeto Cabeamento Estruturado

Osasco

2020

Alex Nascimento Silva

Fabiano Pereira Santos

Wilton Nolasco Porto

Projeto Cabeamento Estruturado

Projeto Laboratório de Hardware apresentado ao curso Tecnologia em Redes de Computadores 2ª Semestre -Tarde, da Fatec Osasco prefeito Hirant Sanazar

Orientador: Prof. Marcio

LISTA DE SIGLAS

NBR – Normas aprovadas

ABNT – Associação Brasileira de normas técnicas

EIA – Electronics Industries Alliance

TIA – Telecommunications Industry Association

ANSI – American National Standards Institute

- SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	7

2.	RESUMO EXECUTIVO	8

3.	OBETIVOS	9

4.	ESCOPO	10

5.	PROJETO PLANTA SAC(TERREO)	11

5.	PROJETO PLANTA SAC(1° ANDAR)	12

6.	NORMAS E PADRÕES TECNOLÓGICOS	13

6.1. NORMAS E PADRÕES	13

7.	DISPOSIÇÃO ORGANIZACIONAL	14

8.	AMBIENTE DE REDE	17

8.1.    SERVIÇOS	17

9.	MATERIAL UTILIZADO	24

10.  PLANTA SAC	36

11.  DESCRIÇÃO ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37

12. SUBSISTEMA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E CABEAMENTO HORIZONTAL	39

12.1.  CÁLCULO CABEAMENTO HORIZONTAL	39

13.  PREVISÃO DE CUSTOS	44

13.1.  CUSTOS EQUIPAMENTOS	45

13.2.  CUSTOS MATERIAIS	46

14.  CRONOGRAMA	47

15.  CONCLUSÃO	48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 	14

Tabela 2	14

Tabela 3	14

Tabela 4	15

Tabela 5	15

Tabela 6	15

Tabela 7	15

Tabela 8	16

Tabela 9	16

Tabela 10	16

Tabela 11	17

Tabela 12................... ...........................................................................................................................17 Tabela 13 .................................... .........................................................................................................17   Tabela 14 ..............................................................................................................................................17       Tabela 15. ................................ .............................................................. ............................................ 18 Tabela 16	18

Tabela 17

Tabela 18 .............................................................................................................................................

LISTA DE FIGURAS

Figura 0 - Diagrama lógico	21

Figura 1 – Dell Optiplex 3070 Micro	21

Figura 2- Dell T440	21

Figura 3 –Switch cisco SZ50X-48	21

Figura 4 – Switch Hp PoE 24 JH019A	21

Figura 5 – Switch Core 48p Cisco SG350X-48-K9	22

Figura 6 – Roteador MikrotikCRS326-24G-25+RM	22

Figura 7 – Central Pabc IntelBras CIP 850	23

Figura 8 – Rack de piso fechado 44Us 1994UP670	23

Figura 9 – Rack de Parede 12Us 12U x 550mm	23

Figura 10 – Patch panel Cat6	24

Figura 11- Regua de rack 8p 20A	24

Figura 12– Guia de cabo.......................................................................................................................24 Figura 13 - Gravador de Imagem DVR.................................................................................................. 26  Figura 14 - Distribuidor interno optico-Dio Fibracem 36 FD.................................................................26       Figura 15- No break SMS27851 .............................................................. .............................................26 Figura 16 – Fechadura Multibio ZM100’	25

Figura 17– Catraca de acesso Henry Lumen SF	25

Figura 18 - Roteador wi-fi Ruckus R600................................................................................................ 25

Figura 19 – RJ-45 CAT6	20

Figura 20 – Keystone CAT6	20

Figura 21 – Cabo UTP CAt6	20

Figura 22 – Cabo de Fibra Otica Mono modo	20

Figura 23 – Eletroduto3/4	20

Figura 264- Eletrocalha	20

# INTRODUÇÃO

Elaboração de um projeto de cabeamento estruturado em empresa fictícia repassado aos alunos do 2º Semestre colocando em pratica o conhecimento teórico adquirido.

Baseando-se nas solicitações feitas pela empresa será feito um projeto de cabeamento, com a aplicação de normas vigentes de cabeamento estruturado, desenvolvimento de uma topologia física e logica para ser aplicada ao projeto e levantamento de materiais necessários para à elaboração do projeto e solução dos problemas apresentados

Portanto esse projeto de redes a ser desenvolvido demonstra uma possível situação de um cliente real.

# RESUMO EXECUTIVO

Esse projeto tem como finalidade um desenvolvimento de uma infraestrutura cabeamento estruturado em uma empresa com a métrica de desempenhar grandes mudanças na infraestrutura que a principio não existe tendo pleno funcionamento de uma topologia logica e física, cumprindo com as normas de cabeamento para evitar possíveis adversidades a fim de proporcionar um sistema de rede com um melhor desempenho ao cliente.

# OBETIVOS

A equipe que fara toda estruturação do projeto, desenvolvera a partir de algumas solicitações de rede e construção de ambientes na infraestrutura do predial para a amplificação futura aplicando o encaminhamento de cabos e equipamentos e a como os mesmos serão distribuídos em salas já previamente estabelecidas e desenvolver uma estrutura que atenda toda as exigências feitas como também para que haja uma maior integridade das informações do cliente.

# ESCOPO

Tem por objetivo a reestruturação de uma rede dados de dois edifícios, uma fabrica e oito filiais  dentro desta área serão aplicadas nas salas já existentes, sendo está uma nova rede para os prédios adquiridos pelo cliente. A planta e os respectivos setores foram estabelecidos através das entrevistas com o cliente que optou pelas soluções apresentadas.

# PROJETO PLANTA SAC (Segue em anexo por email)

# TERREO

# 1º ANDAR

# As demais plantas ficaram no link do OneDrive com o arquivo no formato Visio.

# 6. NORMAS E PADRÕES TECNOLÓGICOS

O projeto a seguir teve com embasamentos as normas de regulamentação brasileiras e em aplicações mais especificas foram utilizadas normas internacionais para padronização das atividades executadas.

# 6.1 NORMAS E PADRÕES

NBR 14565 – 2013 – Para estruturação dos ambientes únicos ou em conjuntos de edifícios em um campus, como também específicas datacenters regulamentando a utilização de cabos metálico e ópticos

ANSI/TIA/EIA 569 – Para regulamentação dos requisitos para vias e espaços de telecomunicações.

ANSI/TIA/EIA 568-B.1 – B.2 e B.3 – Regulamentação dos cabos a serem utilizados em edifícios comerciais para produtos e serviços.

ANSI/TIA/EIA 606 – Administração e identificação das conexões utilizadas.

TIA/EIA TSB-72 – Para formalização das conexões de fibra ótica, de conexão horizontais ou verticais.

TIA 942 – Requisitos para estruturação de datacenters independente de sua proporção.

# DISPOSIÇÃO ORGANIZACIONAL

Foi desenvolvido uma distribuição de equipamento referente a cada setor a divisão foi realizada por salas. Conforme mostra as tabelas a seguir

TABELA 1 EDIFÍCIO SOL TERREO

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor | catraca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biblioteca | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Recepção | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Segurança | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lado de fora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Elevadores | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Antessala banheiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saguão | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |

TABELA 2 EDIFÍCIO SOL 1° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administração | 11 | 1 | 11 | 1 |
| Distribuição | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Outras áreas | 0 | 2 | 0 | 1 |

TABELA 3 EDIFÍCIO SOL 2° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informática | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Manutenção | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Telecomunicação | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Outras áreas | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABELA 4 EDIFÍCIO SOL 3° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comercial | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Compras | 4 | 2 | 6 | 1 |
| Marketing | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 2 | 0 | 1 |

TABELA 5 EDIFÍCIO SOL 4° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telemarketing | 23 | 2 | 23 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 2 | 0 | 0 |

TABELA 6 EDIFÍCIO SOL 5° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Call Center | 23 | 2 | 23 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 2 | 0 | 0 |

TABELA 7 EDIFÍCIO SOL 6° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle de produção | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Financeiro | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Jurídico | 2 | 1 | 2 | 1 |
| RH | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 3 | 0 | 1 |

TABELA 8 EDIFÍCIO SOL 7° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diretória | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Presidência | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vice Presidência | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 9 | 0 | 1 |

TABELA 9 EDIFÍCIO ESCRITÓRIOS TERREO(“A,B,C,D,E,F,G,H”)

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepção | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sala de reunião | 6(pontos) | 1 | 2 | 1 |
| Escritório | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 1 | 0 | 0 |

TABELA 10 EDIFÍCIO ESCRITÓRIOS 1° ANDAR(“A,B,C,D,E,F,G,H”)

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala supervisor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sala de documentos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Escritório | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 1 | 0 | 0 |

TABELA 11 EDIFÍCIO LUA TERREO

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor | Pontos(rede) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção | 2 | 5 | 2 | 4 | 25 |
| Segurança | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Outras areas | 0 | 4 (3elevadores) | 2 | 0 | 0 |

TABELA 12 EDIFÍCIO LUA 1° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telemarketing | 54 | 2 | 54 | 2 |
| Outras áreas | 0 | 3 | 0 | 1 |

TABELA 13 EDIFÍCIO LUA 2° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informática | 44 | 2 | 1 | 2 |
| Outras áreas | 0 | 3 | 0 | 1 |

TABELA 14 EDIFÍCIO LUA 3° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administração | 20 | 1 | 8 | 1 |
| Marketing | 18 | 1 | 9 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 5 | 0 | 2 |

TABELA 15 EDIFÍCIO LUA 4° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financeiro | 22 | 1 | 11 | 1 |
| Administrativo | 22 | 1 | 11 | 1 |
| Outras áreas | 0 | 3 | 0 | 1 |

TABELA 16 EDIFÍCIO LUA 4° ANDAR

| Nome da sala | Estação | Câmera | Voip/telefone | Repetidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C. Exterior | 12 | 3 | 6 | 3 |
| Outras áreas | 0 | 4 | 0 | 1 |

# AMBIENTE DE REDE

## SERVIÇOS

8.1.1 JUSTIFICATIVA DE SERVIÇOS

Os serviços que serão utilizados são o de Gerenciamento de arquivos, DHCP, DNS, FTP, Impressão, Backup, Proxy, Firewall e Virtualização.

8.1.2 SISTEMAS OPERACIONAIS DOS SERVIORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO

Sistema Operacional na área de servidor será o Linux Debian já que o mesmo e de licença livre e assim melhora o desempenho e custo no projeto.

Para as Estações de Trabalho será usado o sistema operacional a ser usado será o Windows 10, já que não necessitará de treinamento e os funcionários já estão familiarizados com o sistema.

8.1.2 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA

Será usado para gerenciamento do sistema e domínio o Software SAMBA. Com ele é possível compartilhar arquivos, compartilhar impressoras e controlar acesso a determinados recursos de com igual ou maior eficiência que servidores baseados em sistemas operacionais da Microsoft. Mas nesse caso, será usado utilizado o Linux.

8.1.3 DHCP

Escolhemos o software de DHCP como ISC-DHCP, pois o mesmo possui um protocolo de serviço que permite atribuir “nomear” um IP e outras configurações em uma rede, ou seja, ele permite que o endereço IP dos dispositivos ligados à rede seja definido de forma automática assim que os mesmos estiverem conectados à rede, além de ser um Open Source.

8.1.4 DNS

Utilizaremos o Software Bind que é um serviço de código DNS cujo à função é “mapear” os IP’s na rede, já que o mesmo é de licença livre e não acarretara custos.

8.1.5 FTP

FTP é um protocolo de para transferência de arquivos, ele nos permite enviar e receber arquivos de um computador para outro, através de uma conexão entre as máquinas, para este serviço escolhemos o Software FileZilla, pois é de sumo importância que os usuários troquem informações, documentos, dados etc.

8.1.6 IMPRESSÃO

Os serviços de impressão serão por uma equipe direcionada ao suporte das impressoras para que seja gerenciado os toners de tinta e se está funcionando corretamente aos usuários.

8.1.7 BACKUP

Já no sistema de Backup será usado o software Bacula, pois o mesmo permite que nós (administrador de sistema) possamos administrar backup, fazer restauração e verificação dos dados de computadores em uma rede de sistemas mistos. O armazenamento será à noite e feito em duas formas em fita e storage, para maior segurança dos dados guardados.

8.1.8 PROXY

O software escolhido para realização desse serviço é o Squid-3.5.26 (versão estável mais recente). É o mais popular servidor Proxy livre e um dos melhores softwares para funções do mercado. No Squid, o que mais atrai atenção é o cache de páginas, que armazena localmente as últimas páginas acessadas, de forma a não ter que buscar novamente na internet, uma página que um usuário tenha acessado recentemente na rede, deixando assim o acesso mais rápido em certas páginas da web, não consumindo banda.

8.1.9 FIREWALL

Hoje em dia, é vital que qualquer rede precise ter uma proteção reforçada contra possíveis ataques de invasores. Por este motivo a implementação de um Firewall é muito importante em uma rede interna de uma empresa.

O Software escolhido para este trabalho é o Iptables. Ele é um software fornecido pelo Kernel do Linux Firewall, com ele é possível fornecer filtragem de pacotes na rede internada empresa. O administrador da rede pode criar manualmente suas próprias regras de segurança neste software.

A escolha desse software foi pensando nas necessidades e no custo para a empresa, já que ele é um programa open source incluso na distribuição Linux Debian.

8.1.10 E-MAIL

A empresa terá seu próprio servidor de e-mail, onde cada um terá o seu e-mail escolar, e por este motivo os Softwares Postfix, Devecot e Thunderbird foram escolhidos.

Postfix é um serviço de correio open source, que suporta diversos tipos de transferência de e-mail e de entrega que pode ser executado em diversos sistemas e base de dados.

Dovecot é um serviço open source de e-mail IMAP e POP3, entre os servidores IMAP é o com maior desempenho, suporta mbox, sendo 100% compatível com servidores e clientes, as suas caixas de correios são de total compatibilidade com as ferramentas de manipulação de caixa de correio.

Thunderbird é um cliente de e-mail gratuito, pode ser usado para acessar e-mails do Hotmail, Gmail, Yahoo, e outros provedores com suporte a SMTP, POP3 e IMAP, pode se modificar aparência da interface gráfica, tem filtro AntiSpam. Sua interface é de fácil entendimento e intuitiva para o usuário da rede.

8.1.11 VIRTUALIZAÇÃO

Será utilizado para se virtualizar nos servidores o método de virtualização por Kernel (KVM), a utilização é pelo fato de ser um método livre, sendo realizado apenas por linhas de comando em plataformas Linux, a virtualização de servidores é essencial para a distribuição dos recursos dos servidores em todos os serviços necessários da empresa, servindo assim para a total utilização dos recursos que o servidor tem a oferecer e a segmentação dos serviços na rede.

8.1.12 VOIP

O VOIP, foi escolhido para ser utilizado no projeto, pois ele possui baixo custo, é possível agregar serviços ao mesmo e a empresa já possui seus próprios telefones VOIP. Também utilizaremos o serviço VoIP, pois foi requisitado no próprio projeto.

8.1.13 CFTV POR IP

Essa facilidade foi escolhida para ser adotada por conta de sua facilidade de instalação, qualidade de imagem superior com a possibilidade de resolução da imagem maior e a varredura progressiva. E por conta da possibilidade de se poder utilizar a rede existente, ao contrário da câmera convencional que precisa da rede cabeada.

# MATERIAL UTILIZADO

# TABELA 3

Camera – D-Link DCS 6915 Outdoor 20X Full HD

## Descrição:

Especificações
• Viagem Pan: 360 ° sem fim
• Viagem de inclinação: -10 ° a 190 °
• Predefinições: 256 pontos
• Precisão Predefinida: ± 0,225 °
• Velocidade predefinida: 5 ° a 400 ° por segundo
• Caminhos de Seqüência: 8
• Auto Pan Paths: 4
• Caminhos de Cruzeiro: 8
• Velocidade de pan e tilt proporcional à taxa de zoom: Sim
• Retomar após perda de energia: Sim
• Função Home: Pré-ajuste, Sequência, Auto Pan, Cruzeiro
• Auto Flip: Mecânica / Digital / Off
• Obturador Lento Digital: Sim
• Congelamento de imagem: Sim
• Imagem Inversa: Sim
• Garantia: 1 ano

# PLANTA SAC

# DESCRIÇÃO ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES

# TABELA 10

RACK FECHADO

Localização: CPD

Características: Serviços

Componentes: servidor, switch, patch panel, roteador

TABELA 11

RACK ELEVADO 1

Localização: Sala de Aula 2

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

TABELA 12

RACK ELEVADO 2

Localização: Telemarketing

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

TABELA 13

RACK ELEVADO 3

Localização: Sala de Aula 4

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

TABELA 14

RACK ELEVADO 4

Localização: Sala de Aula 5

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

TABELA 15

RACK ELEVADO 5

Localização: Sala de Aula 6

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

TABELA 16

RACK ELEVADO 6

Localização: Administração

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

TABELA 17

RACK ELEVADO 7

Localização: Financeiro

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

TABELA 18

RACK ELEVADO 8

Localização: Sala de Aula 2

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

TABELA 19

RACK ELEVADO 9

Localização: Sala de Aula 1

Características: conexão

Componentes: switch, patch panel

# SUBSISTEMA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E CABEAMENTO HORIZONTAL

## CÁLCULO CABEAMENTO HORIZONTAL

PT-001 até PT-230 = 235,4 UTP

# PREVISÃO DE CUSTOS

CA

Unidade 32 Camera IP D-Link DCS 6915 R$11437,55 R$366.000,16

+ R$878,802,89

Total: R$1.244.803,05

# CRONOGRAMA

O cronograma a seguir foi seguido pela equipe de projetos para que o acompanhamento das tarefas ocorresse dentro do planejado, assim atingindo o máximo de excelência.

Figura 21- Planejamento

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe concluiu que conforme a aplicação das normas e recomendações que foram ensinadas em sala, a estruturação ou reestruturação de um projeto deve se seguir sempre sobre esses parâmetros para que o trabalho efetuado garanta total disponibilidade, eficiência e escalabilidade da estrutura.

REFERÊNCIAS

Sobrenome, nome; titulo; Disponivel em: < sitte>; Acesso em: 25 Abr. 2019

Furukawa, Elictric;RJ-45 Cat6,Keystone, Cabo UTP;

Disponivel em: https://www.furukawalatam.com/pt-br/;

Acesso em: 03/12/2019

Loja Mercado livre; Cabo de Fibra Otica Monomodo;

Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-847011941-cabo-fibra-optica-drop-1fo-1000m-mensageiro-monomodo-sm-clix-_JM?matt_tool=90090532&matt_word=&gclid=Cj0KCQiAiZPvBRDZARIsAORkq7c6Ye01O6cm-1pyTu7V1BIf0kyeo1W76ivj6e5YjYPnbQ7M8kplwb8aAtu5EALw_wcB;

Acesso em: 03/12/2019

Tigre, Eletroduto3/4;

Disponível em: https://www.tigre.com.br/obras-e-reformas/eletrodutos-e-caixas-de-luz/eletroduto-roscavel;

Acesso em: 03/12/2019

Gerais, Ferramentas;Eletrocalha Cemar;

Disponivel em: https://www.fg.com.br/material-eletrico/eletrocalha/cemar?map=c,c,c;

Acesso em: 03/12/2019

Dell, optiplex 3070 Micro;

Disponível em: https://www.dell.com/pt-br/work/shop/cty/pdp/spd/optiplex-3070-micro?view=configurations&acd=1225513272620560

Acesso em: 03/12/2019

Dell, Servidor Dell T440;

Disponível em: https://pilot.search.dell.com/dell%20t440

Acesso em: 03/12/2019

Cisco, Switch cisco Sx250;

Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5425-cisco-sx250-series-smart-switches-product-specifications.html

Acesso em: 03/12/2019

Informática, Atera; Switch HP(JH019A);

Disponível em: https://www.atera.com.br/produto/JH019A/Switch+HP+1420-24G-PoE+(JH019A)+24+portas+Gbit+124W+PoE

Acesso em: 03/12/2019

Cisco, Switch Core 24p SG350X;

Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg350x-24-24-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html

Acesso em: 03/12/2019

TEK Distribuidor, Grupo; Mikrotik CRS326-24G-2S-RM;

Disponível em: https://www.tekdistribuidor.com.br/mikrotik-cloud-router-switch-crs326-24g-2s-rm-l5?parceiro=4158&gclid=CjwKCAiArJjvBRACEiwA-Wiqq9nnEeIRcHFycHIZ49dw4bS-_eRqumU1hC4vtdYGkPuwiBC1nqjP3RoC4YgQAvD_BwE

Intelbras; Central Pabx CIP 850;

Disponível em : https://www.intelbras.com/pt-br/central-ip-gateway-cip-850

Acesso em: 03/12/2019

Mercado livre; Rack de Piso 44Us;

Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687704832-rack-para-servidor-42us-x-600mm-com-acessorios-novo-e-nfe-_JM?matt_tool=90090532&matt_word&gclid=CjwKCAiArJjvBRACEiwA-Wiqq0ckZYSi8VKzqL4zV0zTRTfpwM4GAneGjx9bu9bP_8ODIpKAjyRGjxoCPVUQAvD_BwE&quantity=1

Acesso em: 03/12/2019

Central Cabos 15 anos; Rack de Parede 12Us:

Disponível em: https://www.centralcabos.com.br/mini-rack-de-parede-12u/p

Acesso em: 03/12/2019

Elitric,Furukawa ; Patch Panel Cat6;

Disponível  em: https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/patch-panel-gigalan-cat6-%E2%80%93-24-portas

Acesso em: 03/12/2019

Mundoware; Régua de Rack 8p 20;

Disponível em: https://www.mundoware.com.br/filtro-de-linha-disjuntor-20a-8-tomadas-bivolt-metalico-f50190?parceiro=2478&gclid=CjwKCAiArJjvBRACEiwA-Wiqq_p66aB52dfk8FstUYdByRbjmIrB34ZFcd-enTHoWXFmuxnByyBapRoCELMQAvD_BwE

Acesso em: 03/12/2019

Unicarserv; Guia de cabos;

Disponível em: https://www.unicaserv.com.br/guia-horizontal-fechada-passa-cabo-2ux19-preto-liso

Acesso em: 03/12/2019

Biometrus, ZKTeco; fechadura biométrica ZM 100;

Disponível em: https://www.fxbiometria.com.br/fechadura-eletronica-multibio-zm100-reconhecimento-facial-impressoes-digitais-cartoes-rfid-senhas.html

Acesso em :03/12/2019

Henry Lumen; Catraca Biométrica Henry Lumen SF;

Disponível em: https://www.canalautomacao.com.br/produto/722-catraca-biometrica-henry-lumen-sf

Acesso em: 03/12/2019

ZoneFlex; Roteador Ruckus R600;

Disponível em: https://netcomputadores.com.br/p/901r600ww00-ruckus-access-point-zoneflex/36436

Acesso em: 03/12/2019

Intelbras; Gravador de Imagem(DVR) MHDX 5208;

Disponível em: https://www.americanas.com.br/produto/1348709352/dvr-mhdx-5208-gravador-digital-de-video-08-canais-4k-intelbras-multi-hd-serie-5000?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=CjwKCAiArJjvBRACEiwA-Wiqq0iwHKesDj20qIjMkIEmuHieSyCsPoANB6TlIwHThUcjEYO1fMZXVhoCV6MQAvD_BwE&i=5d71d18b49f937f6257630da&o=5ddc3c5ef8e95eac3d884a3b&opn=YSMESP&sellerId=32324970000139&sellerid=32324970000139&wt.srch=1

Acesso em: 03/12/2019

Fibracem; Distribuidor interno Óptico;

Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-764451628-distribuidor-intern-optico-dio-36fo-sc-apc-completo-fibracem-_JM?matt_tool=90090532&matt_word&gclid=CjwKCAiArJjvBRACEiwA-Wiqq9W4x-EifYlo33pcFmxsWPZnCymKn7iAJNK_Tz_hm6DjyGcZ01HNWxoC7EMQAvD_BwE&quantity=1&variation=36493363387

Acesso em: 03/12/2019

SMS, No Break:

Disponível em: https://www.kalunga.com.br/prod/no-break-atrium-3000va-8-tomadas-bivolt-27851-sms/446909?pcID=39&gclid=CjwKCAiArJjvBRACEiwA-Wiqq5-pftQ24ZC6Nj-NrNmd2Fq4iqFAfiQkuu5nCRPGWGNnkJ8ZeItyExoCdJcQAvD_BwE

Acesso: 03/12/2019